Calcul du Taux d’étagement

La Bresle

21 février 2025

# Caractéristiques du cours d’eau

| Code de la masse d’eau | Nom du cours d’eau | Longueur du cours d’eau (en km) | Altitude du point le plus en aval (en m) | Altitude du point le plus en amont (en m) | Dénivelé naturel (en m) | Pente naturelle (en ‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRHR160 - FRHR159 | la bresle | 69 | 1 | 176 | 176 | 3 |

# Nombre d’ouvrages

| Nom du cours d’eau | Nombre d’ouvrages total | Nombre d’ouvrages sur le cours principal | Densité d’ouvrages sur le cours principal par km |
| --- | --- | --- | --- |
| la bresle | 106 | 79 | 1.1 |

# Hauteur artificielle par état des ouvrages

| État | Nombre d’ouvrages sur le cours principal | Hauteurs cumulées (en m) | Rapport des hauteurs cumulées sur la pente naturelle (en %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Détruit entièrement | 12 | 0 | 0 |
| Détruit partiellement | 44 | 18 | 43 |
| Existant | 23 | 24 | 57 |
| Total | 79 | 42 | 100 |

# Carte du cours d’eau : La Bresle

# Répartition des hauteurs de chute sur l’ensemble du cours d’eau

Ce graphique présente le nombre d’ouvrages par intervalles de hauteur de chute sur l’ensemble du cours d’eau et en fonction de leur état.

# Taux d’étagement

Le taux d’étagement est un indicateur qui reflète la perte de pente naturelle due à la présence d’ouvrages transversaux. Il permet de rendre compte de l’impact des ouvrages sur l’écoulement naturel d’un cours d’eau induit par des ruptures artificielles. En effet, un ouvrage peut grandement modifier un habitat. Cela peut aller de l’ennoyement artificiel d’une vallée entière pour les plus grands barages à la réduction des débits dans les zones à truites ou barbeaux causée par des seuils par exemple. En revanche, le taux d’étagement ne reflète pas l’impact des ouvrages sur la continuité écologique car un ouvrage peut comporter une passe à poisson qui va rendre celui-ci transparent pour l’ichtyofaune ciblée. Cependant, il peut caractériser l’écoulement des sédiments : un fort taux d’étagement peut révéler des zones d’envasement importantes dues à leurs rétentions par des obstacles transversaux. Un fort taux d’étagement refletera donc de fortes ruptures de pentes et donc des modifications importantes de l’écoulement naturel.

Le seuil maximum fixé par le SDAGE 2022/2027 Seine-Normandie à ne pas dépasser est de 30%. Cependant, il est précisé que le taux d’étagement doit être le plus bas possible pour les masses d’eau à enjeux. Ce taux d’étagement est calculé comme suit :

Le taux d’étagement du cours d’eau : La Bresle comportant le ou les code(s) masse d’eau suivant FRHR160 - FRHR159 est de : 23.3 %.